гп030963 Детский спорткомплекс навесной средний Leco-IT

Cat.no.030963 Leco-IT kids medium Wall Mounted Climbing    Frame/Home Gym

Пакет 1

Схема для разметки отверстий под крепеж на стене

Mounting holes diagram

Строго придерживайтесь данных размеров, выдерживайте горизонталь. Отверстия в стене засверливайте аккуратно на нужную глубину, не допускайте разбития отверстий при сверлении и увода сверла в сторону от намеченной точки.

Please, follow the above diagram thoroughly, use spirit level.

Always start drilling with a center punch or drill bit of a smaller diameter to avoid drill wandering. Drill the holes to the indicated depth and keep the drill straight.

Сборка веревочной лестницы

Пока Вы заняты сборкой ДСК, Ваш ребёнок под Вашим наблюдением и с Вашей помощью может заняться сборкой веревочной лестницы  (отличное развивающее упражнение). В зависимости от роста ребёнка ступеньки лестницы могут быть собраны на разном расстоянии друг от друга. Опыт показывает, что наиболее удобно детям лазить по веревочной лестнице, когда расстояние между перекладинами не более длины голени ребенка. Узлы нужно завязать такие же, как уже два имеющихся на концах веревок («простой узел»). Сборка лестницы выполняется сверху вниз. Расположите шнуры узлами вверх. Вденьте шнуры в первую перекладину (рис.1) Отверстия под узлы на перекладине должны оказаться внизу. Завяжите узлы, но не затягивайте их, чтобы можно было передвинуть узел. Вденьте шнуры во вторую перекладину и на выбранном расстоянии от первой - завяжите узлы для второй перекладины и так далее. Когда ребёнок подрастёт, то можно будет перевязать лестницу.

Высоту подвеса колец покупатель регулирует самостоятельно в зависимости от высоты крепления ДСК.

Rope ladder assembly.

While you are busy assembling the climbing frame, let your child start assembling the rope-ladder under your supervision (great developmental exercise). The rung pitch of the rope ladder will depend on the child’s height. It is more comfortable for children to climb the rope ladder when the rung pitch does not exceed the child’s the lower leg height. The knots must be the same as the ones already tied on the rope ends (“overhand knot”). Start the rope assembly from the top. Place the ropes with the knots up. Thread the ropes through the holes in the first bar (Fig.1), pointing larger holes down. Tie the knots but don’t tighten them, so that you could move the knots if necessary. Thread the rope through the second bar at a chosen distance from the first bar. Tie the knots for the second bar and so on. When the child grows up you can change the distance between the bars by moving the knots .

Adjust the rings suspension as you find comfortable, depending on the height of the climbing frame installation.

Пакет 2

Перед началом сборки надо вырезать таблички с номерами, изображениями в масштабе 1:1

и количествами болтов, винтов, гаек и шайб и сделать их сортировку, это резко облегчит сборку.

To make assembly easier, before you start,  please,  cut out  pieces with numbers and separate fixings

by these numbers.

Пакет 3

Пакет 4

закрутить винты, но не затягивать

Place the screws but don’t tighten

Place the screws but don’t tighten

вставить до конца, затянуть винты

push plastic ends on, then tighten the      screws

закрутить винты, но не затягивать

Place the screws but don’t tighten

вставить до конца, затянуть винты

push plastic ends on, then tighten the screws

Заводской номер партии_____________Batch:

ФИО упаковщика__________________Packer:

Дата упаковки___________________Packed on:

ФИО контролера ОТК_____________QC ID

input.doc19.11.18

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Postcode: 141830

Leco Sports Equipment Factory, Sinkovo, Dmitrov District, Moscow region, Russia.

Фабрика Леко осуществляет очень строгий контроль комплектации, отсутствие детали крайне маловероятно.

Однако, в случае пересорта или отсутствия пластиковой детали или метизов (болтов, винтов, гаек и шайб), сфотографируйте выкладку пластиковых деталей и метизов и вышлите фото на адрес службы техподдержки Леко stpleco@gmail.com. Также сфотографируйте и вышлите фото штампа с последней страницы инструкции по сборке, где указан номер комплектовщика и другие необходимые данные.