гп044126 Блоковый тренажер пристенный  Leco-IT Pro

схема для разметки отверстий под крепеж на стене

Scheme for marking the mounting holes on the wall

Строго придерживайтесь данных размеров,

выдерживайте горизонталь.

Отверстия в стене засверливайте аккуратно

на нужную глубину,

не допускайте разбития отверстий

при сверлении и увода сверла

в сторону от намеченной точки.

To the attention of the Buyer,

Follow these sizes strictly and keep the line horizontally.

Drill the holes with the necessary length in the wall

carefully and don't let

the drill draw away from

the marked point making the holes bigger.

Нагрузочные плиты ставить

только так,

как показано на рисунке

Weighting plate should be installed

as it is shown on the picture

наклеить бирки на нагрузочные плиты

после сборки тренажера

stick labels to weight plates after

finishing assembling the gym trainer

не перетягивать

После окончательной сборки изделия, произвести

смазку направляющих грузов. Далее смазывать как

указано на флаконе.

Система тросов всегда должна быть отрегулирована.

1 Правильной регулировкой натяжения троса является  положение,

при котором верхняя плита при не вставленном фиксаторе нагрузки

приподнята примерно на 5мм

2 Для выбора необходимой нагрузки надавите на верхнюю плиту

до касания с остальными плитами и установите фиксатор

Заводской номер партии________________

Serial number of the Party

ФИО упаковщика______________________

Name of the packer

Дата упаковки_________________________

Packaging date

ФИО контролера ОТК__________________

Name of the controller from TCD

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.