Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

Классические конструкции для воркаута класса  OST-L

(стойки из трубы 76)

гп06141 Линейка из 2-х турников  с длинами перекладин 1 м, выс. перекладин 2,25 м; 2,0 м,

гп06144 Треугольник из 2-х турников с перекладинами 1 м, выс. перекладин 2,25 м; 2,0 м и шведской стенкой из 8 перекладин шириной 0,8 м,

гп06147 Линейка из 2-х перекладин для отжимания длиной 1 м и высотами 20 см. и 40 см,

гп06149 Брусья с жердью 1,8 м. и турник с перекладиной 1 м и выс. 2,25 м.

Содержание

- Основные сведения и технические данные	3

- Генеральная (закупочная) спецификация	4

- Спецификация комплектующих Леко	6

- Руководство по сборке и монтажу	11

- Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя	12

- Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией	12

- Регулярные техосмотры	12

- Требования по безопасности	12

# Основные сведения и технические данные

Наименование:  Классические конструкции для воркаута класса OST-L

(гп06141, гп06144, гп06147, гп06149)

Выпуск в соответствии с: ТУ 06141-24052019

Дата изготовления:   « _____ »                              ___          20 ____ г.

Заводской №: ______________________________________________________

ФИО контролера ОТК ____________________

ФИО упаковщика ________________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.

- Генеральная (закупочная) спецификация

гп06141 Линейка из 2-х турников  с длинами перекладин 1 м, выс. перекладин 2,25 м; 2,0 м,

гп06144 Треугольник из 2-х турников с перекладинами 1 м, выс. перекладин 2,25 м; 2,0 м и шведской стенкой из 8 перекладин шириной 0,8 м,

гп06147 Линейка из 2-х перекладин для отжимания длиной 1 м и высотами 20 см. и 40 см,

гп06149 Брусья с жердью 1,8 м. и турник с перекладиной 1 м и выс. 2,25 м.

Комплектующие Леко

|  | гп061029 | гп061032 | гп061035 | гп061034 | гп061039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гп06141 | 4 | 3 | 2 |  |  |
| гп06144 | 20 | 3 | 2 | 8 |  |
| гп06147 | 4 | 3 | 2 |  |  |
| гп06149 | 6 | 5 | 1 |  | 2 |

Заготовки труб для деталей металлической конструкции

|  | труба 76 х 2,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06141.1 | 06141.2 | 06147.1 | 06147.2 | 06149.1 |
|  | количество и длина нарезки, шт. х мм |  |  |  |  |
| гп06141 | 2 х 2805 | 2505 |  |  |  |
| гп06144 | 3 х 2805 |  |  |  |  |
| гп06147 |  |  | 2 х 655 | 455 |  |
| гп06149 | 2 х 2805 |  |  |  | 3 х 1805 |

В соответствии с системой LCS, трубы закупаются отдельно на ближайшей металлобазе и обрезаются в размер.

Технология показана здесь.

Бетон и арматура

|  | деталь труба 76 х 2,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06141.1 | 06141.2 | 06147.1 | 06147.2 | 06149.1 |  |
|  | глубина нулевого уровня Н, мм |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 450 | 200 | 200 | 350 |  |
|  | арматура рифленая 8, количество и длина нарезки, шт. х мм |  |  |  |  | объем бетона, м3 |
| гп06141 | 14 х 625 | 7 х 560 |  |  |  | 0,20 |
| гп06144 | 21 х 625 |  |  |  |  | 0,20 |
| гп06147 |  |  | 15 х 250 | 15 х 250 |  | 0,07 |
| гп06149 | 12 х 625 |  |  |  | 18 х 438 | 0,47 |

Технология бетонирования показана здесь.

Краска «3 в 1»

|  | площадь, м2 | объем, мл |
| --- | --- | --- |
| гп06141 | 2,13 | 425 |
| гп06144 | 3,50 | 700 |
| гп06147 | 0,70 | 150 |
| гп06149 | 2,40 | 500 |

В соответствии с системой LCS покраска осуществляется после полной установки и сборки металлоконструкций краской «3 в 1».

Технология показана здесь.

| Трудоемкость чел/дни; Генеральная спецификация в части красок, бетона, арматуры и трудоемкости расчетная. Полные расходы могут значительно отличаться в зависимости от грунта, инструмента и опыта людей, производящих монтаж.. гп06141; 0,8. гп06144; 1,2. гп06147; 0,2. гп06149; 0,9. | Стоимость тыс. руб.; Стоимость указана как конечная (расчитана по системе LCS для Московского региона). Включена стоимость деталей, труб, краски, бетона, арматуры и работы по установке.. гп06141; 11,6. гп06144; 24,5. гп06147; 5,8. гп06149; 20,7. |
| --- | --- |

# Спецификация комплектующих Леко

гп06141

Линейка из 2-х турников  с длинами перекладин 1 м, выс. перекладин 2,25 м; 2,0 м

Пакет 061029

Х4

гп06144

Треугольник из 2-х турников с перекладинами 1 м, выс. перекладин 2,25 м; 2,0 м и шведской стенкой из 8 перекладин шириной 0,8 м,

Пакет 061029

Х20

гп06147

Линейка из 2-х перекладин для отжимания длиной 1 м и высотами 20 см. и 40 см

Пакет 061029

Х4

гп06149

Брусья с жердью 2,3 м. и турник с перекладиной 1,2 м и выс. 2,5 м

Пакет 061029

х3

Х6

# 4. Руководство по сборке и монтажу

4.1. Изготовление деталей стоек

В соответствии с таблицей на стр. 4. Подробно технология пиления труб в размер

показана здесь.

4.2. Бетонирование стоек

Технология бетонирования показана здесь

4.3. Монтаж конструкции

4.4. Покраска

Подробно о покраске конструкций

рассказано здесь.

5. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

Ресурс классических конструкций для воркаута до первого (среднего, капитального) ремонта составляет 1 год.

Срок службы - 5   лет. Срок может быть продлен до 10 лет по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантии изготовителя:

Предоставляемый изготовителем срок гарантии для конструкций составляет 3 года со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при исполльзовании коснтрукций не по назначению.

Гарантия не распространяется на:

- ущерб, причиненный несоответствующим обращением или обслуживанием конструкций;

- ущерб, причиненный при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ конструкций, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает осуществление в течение гарантийного срока всех мер по техническому обслуживанию конструкций в сроки, указанные в инструкции по монтажу и эксплуатации.

В случае выявления неисправности в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления и характер неисправности или дефекта.

6. Инструкция по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры (см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния конструкций для воркаута и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

7. Регулярные техосмотры

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

Визуальный осмотр. Раз в месяц. Не должно быть никаких внешних повреждений, все метизы должны быть на месте.

Основной осмотр. Раз в год. Необходимо произвести проряжку всех метизов. Проверить отсутсвие перекоса конструкции.

При любых сомнениях в надежности коснтрукции необходимо прекратить ее эксплуатацию с помощью сигнальной ленты и проконсультироваться в службе техподдержки Леко по адресу stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-904-30-67.

Техобслуживание

Не требуется.

Требования по безопасности

Специльных требований нет.

Температурный режим эксплуатации

Ограничений нет.