гп15841, гп15842, гп15843  Минилыжи

Инструменты и принадлежности, необходимые для установки крепления NNN.

- дрель  и/или шуруповерт

- сверло 3,5 – 4,0 мм

- маркер и/или шило

- крестовая отвертка

Пошаговая инструкция по установке крепления.

1. Определите центр тяжести лыжи. Для этого возьмите линейку (можно использовать среднюю часть крепления) поставьте на ребро, сверху, поперек, под прямым углом положите лыжу.  Добейтесь, чтобы лыжа лежала только на одной точке, на ребре линейки, а передний и задний концы висели в воздухе. Отметьте маркером перпендикулярную черту с верхней стороны лыжи строго над ребром линейки. Повторите для второй лыжи.

2. Положите рядом обе лыжи, выровняйте по пяткам лыж и проверьте, совпадают ли отмеченные Вами центры тяжести. Если центр тяжести одной лыжи не совпадает с другой, то отметить промежуточный центр тяжести  между двумя отметками.

3. Возьмите часть крепления, на которой находится резиновый упор и металлические детали («верхняя часть крепления»). Снимите квадратную заглушку, находящуюся перед резиновым упором.

4. Приложите верхнюю часть крепление к лыже. Металлическая часть должна быть обращена к пятке, пластиковая к мыску лыжи. Разместите так, что бы видимая граница между металлической и пластиковой частями находилась точно на линии центра тяжести лыжи. Отметьте маркером или шилом 3 места отверстий.

Примечание:

-- Проверьте: отметки должны быть симметричны относительно оси симметрии лыжи!

5. Аккуратно просверлите отмеченные отверстия по очереди в обеих лыжах.

Примечание:

-- Отверстия должны быть строго вертикальными, без перекосов.

-- При сверлении  лыжу прижмите ногой к полу или закрепите струбциной.

-- Примите меры для ограничения глубины сверления! Рекомендуемая глубина 12 мм.

6. Прикрутите верхнюю часть креплений на место. Закройте заглушку.

7. Поставьте на место среднюю часть крепления, просунув для этого 2 коротких выступающих элемента в щель, находящуюся на видимой границе между металлической и пластиковой частями верхней части, до упора. Маркером или шилом отметьте 1 место отверстия для крепления средней части.

8. Снимите среднюю часть крепления. Действия по пп. 5.

9. Поставьте и прикрутите среднюю часть креплений на место.

Внимание! Шуруп завернуть не конца! Оставить 1/4 длины.

10. Поставьте на место пяточную часть крепления, просунув длинные выступающие элементы в прямоугольные направляющие отверстия под средней частью крепления.

11. Общую длину крепления сделайте с учетом длины лыжного ботинка. Маркером или шилом отметьте 1 место отверстия для крепления пяточной части.

12. Снимите пяточную часть крепления. Действия по пп. 5.

13. Поставьте и прикрутите пяточную часть креплений на место и затяните шуруп средней части.

Установка окончена.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Address: Post code: 141830

Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.