Фабрика спортивных изделий Леко

Технический паспорт

4-х опорная конструкция высотой 300 см

гп33301

Содержание

- Основные сведения и технические данные	4

- Спецификация комплектующих Леко	6

- Изготовление деталей	7

- Сборка конструкции	7

- Монтаж, бетонирование и покраска	8

- Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя	9

- Указания по осмотру и проверке перед эксплуатацией	9

- Регулярные техосмотры	9

- Требования по безопасности	9

- Указания по эксплуатации	9

- Утилизация	10

# Основные сведения и технические данные

Опорные конструкции для качелей высотой 300 см (далее, опорные конструкции) предназначены для подвешивания качелей и подвесных сидений Леко и других производителей. Опорные конструкции для качелей позволяют закрепить функциональные части с подвесом любых типов качелей.

Опорные конструкции для качелей представляют собой конструкции из металлических труб и комплекта узловых элементов, изготовленного из стеклополиамида.

Опорные конструкции предназначены для установки на детских игровых площадках, в парках отдыха, на территории санаториев и отелей, в дачных поселениях, на территории частных домов.

Настоящий паспорт содержит всю необходимую информацию по установке и эксплуатации изделия.

Основные размеры опорной конструкции представлены в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование показателя | Размер L, см | Размер А, см | Размер В, см | Максимальная нагрузка, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначения показателя | от 260 до 400 | 272 | L+115 | 600 |

Комплектующие Леко

| гп333101 Комплект узловых элементов 4-х опорной конструкции из трубы 76 | 1 шт. |
| --- | --- |

Материалы, закупаемые дополнительно

| L, см |  |  | ≤260 |  | ≤295 |  | ≤330 |  | ≤365 |  | ≤400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладина | количество, шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина, см | L+52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр и толщина стенки трубы, мм | 76 х 2,5 |  | 76 х 3,0 |  | 76 х 3,5 |  | 76 х 4,0 |  | 76 х 5,0 |  |
| Стойка | количество, шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина, см | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр и толщина стенки трубы, мм | 76 х 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арматура рифленая | количество, шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр, мм | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина, мм | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетон M300, м3 |  | 0,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краска, л |  | 0,72 |  | 0,73 |  | 0,74 |  | 0,75 |  | 0,76 |  |

В соответствии с системой LCS показанной  на www.lecoshop.ru          Главная страница          Систе-ма LCS, трубы закупаются отдельно на ближайшей металлобазе и обрезаются в размер по технологии, показанной на  www.lecoshop.ru           Главная страница           Технологии LCS            Детали из стальных труб.

2. Спецификация комплектующих Леко

Пакет 333101.1

Пакет 333101.2

х2

333101.1

Пакет 333101.2

Шаблоны разметки труб для изготовления деталей гп33301.1, гп33301.2

Пакет 33301.1

Х2

Х4

Шаблоны предоставляются в избыточном количестве (запасные).

# 3. Изготовление деталей

Список необходимых инструментов:

- Сверло 3,0-5,0 мм, 13,0 мм

- Кернер

3.1. Изготовление детали перекладины 33301.1

Ш1                             сварочный шов                                                                                           Ш1

3.2. Изготовление деталей стоек 33301.2

Ш2                             сварочный шов

Подробно технология сверления труб по шаблонам  показана на  www.lecoshop.ru             Главная страница           Технологии LCS            Детали из стальных труб.

4. Сборка конструкции

Установка деталей комплекта гп333101

33301.2

33301.2

Необходимое условие правильной затяжки гаек – болт не должен выступать более чем на 4 мм

33301.1

5. Монтаж, бетонирование и покраска

Технология установки 4-х опорной конструкции показана на   www.lecoshop.ru          Главная страница

Технологии LCS          Вертикальные стойки из труб           Конструкции с наклонными стойками            4-х опорная конструкция.

Покраска осуществляется после полной установки и сборки металлоконструкций, но до установки  пластиковых   деталей,   краской «3 в 1»   по технологии,   показанной  на www.lecoshop.ru

Главная страница          Технологии LCS           Покраска конструкций.

6. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

Срок службы - 5 лет. Срок может быть продлен до 10 лет, с продлением каждый год, по письменному согласию Фабрики Леко.

Гарантийный срок составляет 1 год со дня поставки.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- по истечении гарантийного срока;

- при использовании конструкции не по назначению;

- при ущербе, причиненным несоответствующим обращением или обслуживанием опорной конструкции;

- при ущербе, причиненным при обстоятельствах самостоятельного проведения нетипичных работ с опорной конструкцией, без предварительной консультации с изготовителем.

Действие гарантии предусматривает замену деталей ненадлежащего качества в течение гарантийного срока обслуживания опорной конструкции в разумные сроки. Все запасные части всегда в наличии на складах фабрики Леко.

В случае выявления неисправности опорной конструкции в период гарантийных обязательств эксплуатант должен выслать в адрес изготовителя акт о неисправности, содержащий заводской №, дату изготовления, фото и видео демонстрирующие характер неисправности или дефекта по e-mail stpleco@gmail.com.

7. Указания по осмотру и проверке перед эксплуатацией

Перед первой эксплуатацией должен быть проведен визуальный и функциональный осмотры

(см. раздел Регулярные осмотры).

Контроль технического состояния опорной конструкции и контроль соответствия требованиям безопасности возлагается на специально созданную эксплуатантом комиссию.

Результаты контроля технического состояния опорной конструкции и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта.

8. Регулярные техосмотры

Эксплуатант должен вести журнал техосмотров с указанием даты, вида осмотра и ФИО ответственного лица.

| Вид осмотра | Периодичность осмотра | Методика осмотра |
| --- | --- | --- |
| Функциональный осмотр | Раз в месяц | Не должно быть никаких внешних повреждений узловых элементов. Не должно быть любых не характерных звуков (хруст, скрип, стук). Все колпачки на болтах и гайках должны быть на месте. |
| Основной осмотр | Раз в год | Необходимо снять колпачки, произвести протяжку всех метизов. Провести подкраску мест с нарушенным покрытием. |

При любых сомнениях в правильности работы опорной конструкции необходимо прекратить её эксплуатацию с  помощью  сигнальной  ленты  и  проконсультироваться  в  службе  техподдержки  Леко

по e-mail stpleco@gmail.com или по телефону 8 985-903-30-67.

Техобслуживание не требуется.

# 9. Требования по безопасности

Специальных требований по безопасности нет.

# 10. Указания по эксплуатации

Температурный режим эксплуатации - ограничений нет.

# 11. Утилизация

После истечения срока службы  опорной конструкции, если ее продление невозможно, ее эксплуатация должна быть прекращена и изделие должно быть утилизировано.

Утилизацию оборудования должна проводить специализированная организация.

Утилизация частей опорной конструкции выполняется согласно Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления".

Выпуск в соответствии с: ТУ 28.99.32-003-27951769-2020

Дата изготовления:   « ___ » ___________20 __ г.        Заводской №: _________________________

ФИО контролера ОТК ______________________        ФИО упаковщика ______________________

Наименование изготовителя:

ООО фирма «ЛЕКО», 141830, Московская обл., Дмитровский р-н., с. Синьково, д.43.